《现代物流信息技术》教案

第   号

| 课 题 | 射频技术与应用 |  |  | 授课教师 ： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 章节 | 项目二任务二 |  |  |  |  |  |  |
| 目标要求 | 知识目标 1.了解射频识别技术的概念与发展历程。 2.掌握射频识别技术应用系统的组成和工作原理。 3.了解射频识别技术的优缺点与发展趋势。 4.理解射频技术的应用领域与应用案例。 能力目标 1. 能够在RFID桌面读写器中写入EPC产品电子码，实现对商品的有效管理。 2.根据RFID的工作原理与物流作业流程要求，能够在物流业务中使用RFID技术。 思政目标 1.培养学生认真严谨的职业态度，形成规范的操作习惯. 2.培养学生团结协作的职业精神. 3.培养学生树立科学技术能够提高生产效率的观念，积极学习新技术。 |  |  |  |  |  |  |
| 重点 | 1.了解射频识别技术的含义与分类。 2.掌握射频识别技术应用系统的组成和工作流程。 |  |  | 难点 |  | 1. 能够在RFID桌面读写器中写入EPC产品电子码，实现对商品的有效管理。 2.根据RFID的工作原理与物流作业流程要求，能够在物流业务中使用RFID技术。 |  |
| 授课方式 | 讲授+实训 |  |  | 班 |  | 月 日 第 周 星期 第 节 |  |
|  |  |  |  | 班 |  | 月 日 第 周 星期 第 节 |  |
| 课时分配 | 导入新课 | 10 分钟 | 课堂实训 |  | 30 分钟 | 布置作业 | 分钟 |
|  | 讲授新课 | 30分钟 | 课程小结 |  | 10 分钟 | 课堂辅导 | 分钟 |
| 阅读器 电子标签 应用软件系统 标签内置天线 图2-11 RFID系统组成图 标签内置天线 复习旧课导入新课（10分钟） 1.条码技术与应用 2.学校无人超市的RFID应用案例 讲授新课（30分钟） 一、射频识别技术概述 （一）射频识别技术概念 射频识别技术（Radio Frequency Identification，RFID），常称为感应式电子晶片或近接卡、感应卡、非接触卡、电子标签、电子条码等。它是一种非接触的自动识别技术，其基本原理是利用射频信号和空间耦合（电感或电磁耦合）或雷达反射的传输特性，实现对被识别物体的自动识别。 （二）射频识别技术发展历程 二、射频识别技术系统 （一）系统的组成与工作原理 标签进入磁场后，接收解读器发出的射频信号，凭借感应电流所获得的能量发送出存储在芯片中的产品信息(Passive Tag，无源标签或被动标签)，或者由标签主动发送某一频率的信号(Active Tag，有源标签或主动标签)，解读器读取信息并解码后，送至中央信息系统进行有关数据处理。 （二）电子标签 1．依据标签内部有无电源供电的区别，RFID标签可以被分为被动式电子标签、半被动式（也称作半主动式）电子标签、主动式电子标签三类，它们也被称作无源电子标签、半有源电子标签、有源电子标签。 2．依据标签工作频率RFID标签可分为低频（LF）、高频（HF）、超高频（UHF）与微波（MW）。 三、射频识别技术的优缺点 （一）RFID技术优势 RFID是一项易于操控，简单实用且特别适合用于自动化控制的灵活性应用技术，识别工作无须人工干预，它既可支持只读工作模式也可支持读写工作模式，且无需接触或瞄准；可自由工作在各种恶劣环境下：短距离射频产品不怕油渍、灰尘污染等恶劣的环境，可以替代条码。 1.读取方便快捷。 2.识别速度快。 3.数据容量大。 4.使用寿命长，应用范围广。 5.标签数据可动态更改。 6.更好的安全性。 7.动态实时通信 。 （二）RFID技术不足之处： 1.技术成熟度不够。 2.成本高。 3.安全性不够强。 4.技术标准不统一。 （三）RFID技术与条码技术的对比 在RFID 技术应用前，信息的记录和传输主要靠条形码，采用条码识别方式的优点是配置灵活、系统成本较低，但是存在易污染、易破损，操作较为繁琐等特点，虽然RFID标签和条形码都是用来存储产品的信息，但是，这两种技术之间还是有如下7种区别。 四、射频识别技术的发展趋势 （一）射频识别标签趋势 （二）高频化 （三）网络化 （四）多能化 五、射频识别技术系统应用领域及案例 RFID技术具有抗干扰性强以及无需人工识别的特点，常常被应用在一些需要采集或追踪信息的领域上，对于提升企业的工作管理效率具有很大的积极意义。 - 应用领域 1.医疗领域 2.物流领域 3.零售领域 4.制造领域 5.公共安全领域 - RFID技术在仓储管理的应用案例 - RFID技术在服装行业的应用案例 课堂实训（30分钟） 任务要求：在RFID仓储资源管理实训平台完成RFID读写器与天线的安装、RFID标签的读写、仓储资产管理实训任务。 任务实施： 1.完成RFID天线的安装与设置。 2.设置读卡器，完成货物的电子标签定义。 3.登录RFID智能实训管理系统，完成货物入库信息指令，并将货物存放在指定展柜储位。 4.登录RFID智能实训管理系统，完成货物出库信息指令，并将货物从展柜指定储位取出，完成出库作业。 5.使用RFID手持终端，对货物的特定区域进行局部盘点。 课堂小结（10分钟） 射频技术与应用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 复习思考题： |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业题：完成课后练习 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学后记： |  |  |  |  |  |  |  |